Задача 9. Электрическое поле создано двумя точечными зарядами  и , расположенными на расстоянии . Точка А удалена от заряда  на расстояние , а от заряда  – на расстояние . Определите напряженность и потенциал поля в точке А. Решение задачи поясните рисунком.

Дано

q1=-15 нКл=-15*10-9 Кл

q2=+8 нКл=8*10-9 Кл

d=5 см=0,05 м

r1=10 см=0,1 м

r2=8 см=0,08 м

Решение

Определим напряженность поля каждого заряда в точке А:

Е1=kq1/r12=9*109*15*10-9/0,01=13,5 кВ/м

Е2=kq2/r22=9*109*8*10-9/0,0064=11,25 кВ/м

Результирующую напряженность найдем по теореме косинусов:

Е2=Е12+Е22-2*Е1*Е2*cosα

d2=r12+r22-2*r1*r2*cosα

cosα=(100+64-25)/(2*10*8)=0,87

Е2=13,5*13,5+11,25*11,25-2*13,5*11,25*0,87=44,55

Е=6,68 кВ/м

Потенциал поля найдем по формуле:

φ1=kq1/r1=-9*109*15*10-9/0,1=-1350 В

φ2=kq2/r2=9*109*8*10-9/0,08=900 В

Результирующий потенциал:

φ=φ1+φ2=-1350+900=-450 В

Задача 10. В электрической цепи к любой паре точек может быть подключен источник тока с ЭДС  и внутренним сопротивлением r (плюс источника тока соединяют с первой точкой из указанных в таблице пар). Внутреннее сопротивление каждого источника r = 2 Ом, сопротивление каждого резистора R = 2 Ом. Вычислите силу тока в каждом элементе и напряжение на них.

Дано

=2 В

1=3 В

2=2 В

Точки подключения – AD

Решение

Для определения токов, воспользуемся правилами Кирхгофа:

I1+I2-I3=0

I1*(r+r+R)+I3*3R=E1+E2

I2*r+I3*3R=E

Подставим значения и решим систему уравнений:

I1+I2-I3=0

6I1+6I3=5

2I2+6I3=2

Выразим токи I1, I2:

I1=5/6-I3

I2=1-3I3

5/6-I3+1-3I3-I3=0

I3=11/30 А

I1=5/6-11/30=14/30 А

I2=1-33/30=-3/30 А

Определим напряжения на каждом сопротивлении в ветви 3:

U=I3*R=2*11/30=11/15 В

Напряжение между точками А и D: UAD=33/15 В

Напряжение между точками F и D: UFD=28/30 В